PROPOSTA DI CAPITOLATO DELLA FORNITURA, POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI CONTROLLO ELETTRONICO DEGLI ACCESSI ALLA ZONA A TRAFFICO LIMITATO (ZTL) DEL BORGO CASAMALE DEL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA

TITOLO I - CONDIZIONI GENERALI

- PREMESSA

- OGGETTO

  - Condizioni minime di offerta

- UBICAZIONE VARCHI E AMMONTARE DELL’APPALTO

  - Ammontare e durata dell’appalto

- ARCHITETTURA DEL SISTEMA

- DESCRIZIONE DEL SISTEMA

  - Varco

    - Definizione

    - Composizione

    - Funzioni di rilevazione delle infrazioni

    - Funzioni diagnostiche

    - Specificazioni

    - Aggiornamento del software del varco

    - Algoritmo di compressione delle immagini

    - Protezione da condizioni ambientali sfavorevoli

    - Armadio di varco

  - Telecomunicazioni 14

  - Il Centro

    - Funzioni relative al trattamento delle presunte violazioni

    - Funzioni di gestione, diagnostica e manutenzione

      - Diagnostica delle comunicazioni

    - Esportabilità dei dati

    - Architettura del centro

    - I computer del centro

    - Dispositivi di rete

    - Dispositivi UPS

  - Liste e Archivi

    - Liste

    - Archivi

    - Statistiche

    - Allineamento liste

  - Prestazioni del Sistema

  - Prescrizioni generali

- VMS – PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE

  - Caratteristiche del pannello VMS

  - Caratteristiche fisiche

  - Prestazioni e normativa

  - Comunicazione tra centro e pannelli

- INSTALLAZIONE

  - Installazione degli apparati presso i varchi

  - Installazione degli apparati al Centro

- AFFIDABILITA’

  - Affidabilità

- ALTRI ELEMENTI DELLA FORNITURA

  - Formazione del personale

    - Operatori centro di controllo

    - Operatori addetti alla manutenzione delle liste

    - Amministratori del sistema

  - Documentazione

  - Progettazione esecutiva

  - Caricamento dati

  - Manutenzione del sistema

  - Proprietà

- GARANZIE TECNICHE

- VIGILANZA E CONTROLLO SULL’ATTIVITA’ DEL FORNITORE

- CUSTODIA DEL MATERIALE FORNITO

- PREMESSA

L’obiettivo del sistema oggetto del presente Progetto è di realizzare un controllo automatico degli accessi alla ZTL del territorio del Comune di Somma Vesuviana mediante tecnologie elettroniche.

Il Comune di Somma Vesuviana, con l’installazione di tale sistema intende adottare una serie di misure volte a contrastare i problemi di traffico non autorizzato prodotto dalla circolazione veicolare con particolare riguardo all’area del “BORGO CASAMALE” circoscritta tra Via Giudecca, Vico Torre, Via F. D’Aragona e Via Castello.

Il nuovo sistema comporterà la verifica automatica del permesso di regolare accesso alla ZTL, che sarà rilasciato sulla base della targa del veicolo/i in dotazione al soggetto richiedente. Le modalità di rilascio dei permessi di circolazione saranno adeguati e allineati a questo principio. Il sistema provvederà a fornire alle porte elettroniche una lista di targhe autorizzate ad accedere alla ZTL (c.d. “lista bianca”).

La flessibilità del sistema di controllo accessi dovrà permettere inoltre di adottare una logica di controllo differenziata per varco, per orario, per tipo di veicolo e per tipo di autorizzazione modificabile nel tempo secondo le esigenze del Committente.

Sulla base delle premesse sopra menzionate, il sistema elettronico di controllo degli accessi dovrà pertanto avere caratteristiche di massima flessibilità di utilizzo per permettere la facile adozione, anche in tempi successivi, di tali differenti politiche.

Come noto, soltanto i prodotti omologati consentono un’azione sanzionatoria equivalente a quella garantita dalla presenza degli organi di controllo cui si è accennato poc’anzi. E quindi, soltanto un prodotto già omologato e non in fase di omologazione può consentire il controllo della ZTL.

- OGGETTO

L’oggetto del contratto sarà costituito dalla progettazione, fornitura, installazione, avvio in operatività, messa a punto, collaudo, manutenzione e garanzia nonché fornitura della relativa documentazione, certificazioni degli impianti e formazione del personale che opererà sul sistema, del complesso di controllo elettronico per n° 2 porte elettroniche in entrata, n° 3 porte elettroniche in uscita e n° 1 centro di controllo.

Ogni porta elettronica in entrata deve essere costituita da tutti i componenti descritti nel paragrafo precedente e comprensivo di un pannello VMS per la notifica di “VARCO ATTIVO” e “VARCO NON ATTIVO”.

L’Appaltatore deve provvedere alla fornitura e realizzazione di un sistema che dovrà inizialmente operare su 4 varchi ma il cui centro di controllo e comunque il sistema nel suo complesso dovranno essere da subito in grado di essere ampliati in funzioni delle future esigenze del Committente. L’architettura del sistema di comunicazione tra le porte elettroniche e il centro di gestione potrà essere realizzato utilizzando tecnologie Wireless.

Il sistema di Controllo Elettronico degli Accessi si baserà sul seguente principio di funzionamento:

- il sistema elettronico in oggetto ha il compito di leggere la targa dei veicoli transitanti, mediante una telecamera, e di controllare, tramite il confronto con la lista dei veicoli autorizzati (lista bianca o “white-list”), se il veicolo è autorizzato;

- se la targa letta dalla telecamera non compare nella “white-list”, l’immagine viene memorizzata nel centro di controllo;

- le immagini registrate, dopo ulteriori verifiche al centro di controllo e gestione del sistema, producono l’emissione della sanzione verso gli automobilisti.

L’appalto più in dettaglio riguarda:

- La progettazione esecutiva di tutto il sistema corredata della necessaria documentazione per conseguire le autorizzazioni ad eseguire i lavori.

- La predisposizione e la presentazione delle pratiche necessarie al conseguimento di tutte le autorizzazioni connesse all’esecuzione dei lavori, ove richieste.

- La fornitura e l’installazione di tutto l’hardware e il software del centro di controllo dimensionato per gestire almeno 30 porte elettroniche.

- la fornitura e la posa di tutta la segnaletica stradale di varco e di presegnalamento necessaria alla sia identificazione ed individuazione, nel rispetto di quanto previsto dalla attuale normativa vigente in materia

- Il centro sarà realizzato presso la sede del Comando di Polizia Municipale del Comune di Somma Vesuviana. Sarà compito dell’Appaltatore fornire e realizzare il cablaggio della rete dati e di alimentazione completi dei dispositivi necessari.

- Il committente metterà a disposizione del fornitore l’eventuale connettività ADSL necessaria per le connessioni tra varchi e centro di controllo.

- Compito dell’appaltatore è occuparsi della predisposizione della progettazione e prestazione della collaborazione e assistenza necessaria richieste dalla stazione appaltante nel seguire l’iter procedurale necessario all’ottenimento dell’autorizzazione all’installazione ed esercizio del sistema da parte del ministero competente; tale assistenza dovrà altresì essere fornita anche per la richiesta di autorizzazione paesaggistica agli uffici competenti.

- L’Appaltatore dovrà altresì provvedere alla fornitura degli apparati per la comunicazione delle porte connessione modalità Wireless.

- La fornitura e l’installazione di tutto l’hardware e il software degli apparati di varco (completi di tutti gli accessori necessari al corretto funzionamento del varco) presso i siti indicati, riportati nel Capitolo 3 al presente documento.

- La fornitura e l’installazione dei pali, dei supporti, degli ancoraggi e dei sostegni, cavi di collegamento, dispositivi di sicurezza e di tutto quanto necessario per installare le porte elettroniche presso i varchi nelle posizioni individuate.

- La realizzazione delle opere edili necessarie per installare gli apparati presso i varchi e per canalizzare il traffico sotto le porte (scavi, plinti, cordoli, ecc.)

- La realizzazione delle opere edili ed i cablaggi per l’allacciamento dell’alimentazione elettrica dei varchi di cui sopra;

- il punto di fornitura elettrica, il più vicino possibile al varco, è a cura del Committente.

- La fornitura e posa in opera dei VMS da installare contestualmente agli apparati di varco sul palo di supporto delle telecamere. Ove tale soluzione non fosse praticabile o la scelta del supporto venisse demandata alla ditta aggiudicataria, essa potrà proporre al Committente una soluzione alternativa da riportare nel progetto esecutivo.

- La manutenzione ordinaria, a carico dell’appaltatore, dovrà essere programmata in funzione delle caratteristiche del sistema offerto.

- La fornitura dovrà essere “chiavi in mano”.

L’omologazione della porta elettronica proposto è requisito indispensabile per l’aggiudicazione della fornitura.

Tutti i materiali e gli apparati dovranno rispondere alle norme CEI e alle tabelle di unificazione CEI-UNEL ove applicabili.

Tutti gli elementi funzionali, tecnici, procedurali, di sicurezza, di interfaccia e di affidabilità descritti nel prosieguo del presente documento, sono da intendersi come il livello minimo di prestazione che deve essere garantito dagli apparati proposti dalle ditte partecipanti alla gara. È loro facoltà proporre elementi migliorativi di quanto descritto nelle presenti specifiche tecniche, che saranno presi in considerazione nella valutazione delle offerte tecniche e che si intenderanno in ogni caso interamente compensati dal prezzo offerto in sede di gara.

- UBICAZIONE VARCHI E AMMONTARE DELL’APPALTO

| VARCHI | ID porta | varco di entrata | n° corsie | Regolamentazione Circolazione |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | V. F. D’Aragona x Via S. Pietro | 1 | Senso unico |
| 2 | 2 | Via Castello x Via Circumvallazione | 1 | Senso unico |
|  | ID porta | varco di uscita | n° corsie | Regolamentazione Circolazione |
| 3 | 3 | Via Piccioli x V. Collegiata/Via Castello | 1 | Senso unico |
|  | 4 | Via Giudecca x incrocio Vico Cuonzolo/Via Giudecca | 1 | Senso unico |
| 4 | 5 | Via Torre x Vico Torre | 1 | Senso unico |

3.1 AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO

L’ammontare dell’appalto, per la sua intera durata, con decorrenza a partire dal collaudo definitivo dell’impianto viene stimato in euro 71.000,00 oltre I.V.A., così suddivisi:

- euro 40.000,00 + IVA (euro quarantamila/00 + IVA) per progettazione, fornitura posa in opera e manutenzione del sistema di ogni VARCO IN ENTRATA (VARCHI 1 e 2);

- euro 20.000,00 + IVA (euro ventimila/00 + IVA) per progettazione, fornitura posa in opera e manutenzione del sistema del VARCO 3 IN USCITA (comprendente due corsie e un unico armadio);

- euro 10.000,00 + IVA (euro diecimila/00 + IVA) per progettazione, fornitura posa in opera e manutenzione del sistema del VARCO 4 IN USCITA;

- euro 15.000,00 + IVA (euro quindicimila/00 + IVA) per il Centro Operativo;

- euro 1.000,00+ IVA (euro mille/00 + IVA) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

L’appalto decorre dalla data della stipula del contratto e fino al termine della fornitura e delle prestazioni oggetto d’appalto pari ad anni cinque. E’ intenzione dell’Amministrazione appaltante attivare la fornitura nel più breve tempo possibile e, nel caso in cui l’Amministrazione non fosse riuscita a completare la procedura per un nuovo affidamento, la ditta affidataria sarà tenuta, previa comunicazione scritta della stazione appaltante, a continuare la prestazione alle condizioni stabilite dal capitolato speciale e dal presente bando/disciplinare per il tempo strettamente necessario al completamento della procedura.

L’Amministrazione Comunale si riserva inoltre la facoltà di applicare l’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

TITOLO II - SPECIFICHE TECNICHE E CONDIZIONI DI PRESTAZIONE

- ARCHITETTURA DEL SISTEMA

Il sistema si intende organizzato su una struttura a due livelli:

- Il livello periferico è costituito dal varco e deve garantire la rilevazione e la spedizione al centro dei dati relativi alle presunte infrazioni riscontrate;

- Il livello centrale deve gestire le funzioni di centralizzazione e di verifica e archiviazione dei dati provenienti dai varchi periferici.

Il centro deve provvedere alle seguenti funzioni:

- acquisizione dei dati dalle unità locali;

- elaborazione (verifica delle violazioni) ed archiviazione dei dati provenienti dai varchi. Tale funzione comprende i vari livelli di trattamento dei dati relativi ai passaggi non autorizzati, che sono illustrati nel dettaglio nel capitolo 4 “Descrizione del sistema”;

- gestione locale delle liste (white-list, black-list);

- preparazione secondo i tracciati previsti e trasmissione al sistema informatico di verbalizzazione (software della Polizia Municipale "Open software") dei dati relativi ai potenziali transiti in violazione rilevati dal sistema e accertati dall’operatore di Polizia Municipale. Sarà il sistema posto a valle di quello fornito a provvedere alle ulteriori verifiche con enti terzi (PRA, Motorizzazione Civile, ecc..) ed eventualmente anche la verifica delle caratteristiche del veicolo (per es. se EURO 3,4,5 etc.) oltre ai relativi controlli assicurativi al fine di verificare art. 193. CdS.

- gestione dei terminali client utilizzati dagli operatorie dei software web-based di verbalizzazione e di visualizzazione delle immagini dei transiti in violazione L’utilizzo dell’applicativo dovrà essere anche garantito con un accesso da terminali remoti, che dovranno poter essere autorizzati e opportunamente verificati a livello IP tramite firewall. Gli operatori che accederanno in remoto dovranno autenticarsi e utilizzare il sistema sulla base di diritti (di vario livello) assegnati e configurati loro dal system administrator del committente;

- gestione dell’aggiornamento della/e lista bianca anche eseguito da procedure operanti su pc-client remoti

- configurazione delle unità periferiche (modalità operative come intervallo di tempo a cui devono essere scaricati i dati verso il centro, eventuale ora di attivazione / disattivazione della periferica - per tipo giorno, ecc.).

- produzione e consultazione dei dati statistici generati, con possibilità di definizione di report periodici per intervalli di tempo configurabili dall’operatore;

- gestione dei malfunzionamenti e della manutenzione degli apparati periferici. Tale funzione deve poter essere svolta anche da connessione remota con la possibilità di inviare messaggi SMS di allerta a gruppi di telefoni predefiniti;

- acquisizione ed archiviazione su data base on-line dei dati dei flussi di traffico misurati in corrispondenza dei varchi ed aggiornati ogni 5 minuti (o a intervallo configurabile).

Le comunicazioni tra il centro ed i dispositivi posti sui varchi dovranno essere realizzate mediante una VPN implementata su rete wireless. La configurazione della rete, tutti gli elementi necessari i terminali stessi di comunicazione congiuntamente al piano di indirizzamento dei vari elementi che compongono la rete stessa, saranno a cura e onere della ditta aggiudicataria. Tutti i costi accessori di mantenimento della rete dati (canoni) sono a carico del committente.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la connessione tra i varchi e il Centro di Controllo in modo da poter costantemente centralizzare i dati e le immagini relative alle potenziali violazioni, i dati di diagnostica proveniente dai varchi verso il centro e i dati di configurazione e gli aggiornamenti delle liste bianche dal centro verso le porte.

L’appaltatore tecnica deve descrivere in dettaglio l’architettura e la configurazione del sistema proposto.

- DESCRIZIONE DEL SISTEMA

5.1. Varco

5.1.1 Definizione

Le vie di accesso alla ZTL interessate dal presente progetto sono composti da varchi.

In merito ai varchi l’Appaltatore dovrà prevedere soluzioni “free run” senza canalizzazione. Laddove l’Appaltatore lo ritenga necessario, potrà suggerire eventuali canalizzazione od ottimizzazione del flusso veicolare in modo da agevolare il funzionamento del sistema.

5.1.2 Composizione

La “porta elettronica” è costituita da tutti i dispositivi necessari al controllo del flusso veicolare che transita nella sezione stradale monitorata. Per il sistema di controllo accessi si può ipotizzare a livello periferico la seguente configurazione base:

- una telecamera specifica per la lettura della targa (es. sensibile alle frequenze dell’IR) con relativo illuminatore per la lettura della targa in caso di buio (es. illuminatore all’IR);

- una telecamera a colori (detta “di contesto”);

- un sensore di rilevamento presenza veicolo (laser o spira induttiva o spira virtuale o sensori di altra tecnologia);

- opere per il fissaggio al suolo o agli edifici ove previste e possibili;

- una centralina di gestione elettronica della porta comprensiva di hw e sw per l’elaborazione dei dati rilevati, per la gestione di tutte le funzionalità del varco (inclusa diagnostica) e per la gestione del trasferimento dati con il centro;

- apparati di comunicazione per il trasferimento dati con il centro (oggetto di fornitura);

- un armadio con quadro elettrico, dispositivi di comando e dispositivi di trasmissione dati (switch/router).

- pali, sbracci, supporti per i dispositivi (armadio, VMS).

Per dispositivo logico del varco (centralina di gestione elettronica) si intende un computer (di tipo industriale) dotato di opportune capacità elaborative, di sistema operativo real-time multitasking e di tutto l’hardware e software necessario ad interfacciarsi ed a gestire le periferiche. Se la logica di varco è contenuta all’interno della telecamera (di dettaglio di ripresa targa) l’armadio potrà essere di dimensioni più piccole e di minor impatto ambientale

5.1.3 Funzioni di rilevazione delle infrazioni

Ogni porta deve essere composta da tutti i dispositivi che garantiscano le funzioni illustrate nell’art. 4 del presente documento e di seguito dettagliate.

Presso il varco deve essere operata una discriminazione sui passaggi rilevati, individuando tutti i veicoli autorizzati mediante l’acquisizione dell’immagine della targa, l’interpretazione automatica dei dati della targa e il confronto con quelle presenti nella white-list.

Tutti i dati vengono memorizzati e distinti per classe del veicolo, nel “dispositivo logico” del varco.

I transiti relativi ai veicoli non autorizzati o con interpretazione anomala della targa, devono essere memorizzati in singoli record. Per ognuno di tali transiti deve essere memorizzata almeno la seguente serie di dati:

- l’immagine ripresa;

- il numero di targa letto da OCR (o la parte di targa letta);

- i dati di identificazione del varco e corsia;

- la data e ora (sincronizzata con frequenza configurabile da centro).

I dati devono essere tra loro associati in modo univoco; detta associazione deve essere non manipolabile e tale che sia eliminato ogni possibile incertezza relativa alla localizzazione spaziale e temporale della presunta infrazione.

I dati devono essere inviati al centro di controllo, con periodicità configurabile e facendo uso di sistemi di crittografia e autenticazione delle immagini e dei dati alfanumerici.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il varco non riuscisse a dialogare con il centro, il varco deve continuare ad operare regolarmente e conservare i dati raccolti fino alla riattivazione del collegamento, quando tali dati verranno trasferiti al centro. Tale autonomia di funzionamento deve essere non inferiore ai 400.000 transiti rilevati.

Devono inoltre essere registrati i dati dei transiti (in modo anonimo, senza memorizzare le targhe) di tutti i veicoli nell’arco della giornata a scopo statistico.

Infine devono essere svolte, presso il varco, le funzioni di autodiagnosi degli apparati contenuti nell’armadio e di tutti i dispositivi presenti nelle porte e la funzione di comunicazioni bidirezionale con il centro per:

- inviare i dati rilevati e i messaggi di eventuali malfunzionamenti (autodiagnosi);

- ricevere dati di configurazione e comandi;

- trasmettere al centro i dati statistici raccolti;

- aggiornamento con l’orologio del centro di controllo;

- allineamento periodico dell’orario di operatività del varco (time table programmate/aggiornate da centro).

5.1.4 Funzioni diagnostiche

Al centro di controllo deve essere possibile verificare il livello dell’eventuale malfunzionamento del varco. Le anomalie riscontrate al varco devono essere associate ad uno stato di funzionamento generale del varco che potrà essere per esempio:

- funzionamento regolare;

- anomalia collegamento Varchi

- anomalia funzionamento Varchi

- anomalia funzionamento Database

5.1.5 Specificazioni

Il sensore di rilevamento presenza veicolo, può essere:

- a spira induttiva, spira virtuale, laser o di altra tecnologia.

Il concorrente deve riportare sul documento di offerta tecnica se tale sensore può svolgere anche la funzione di classificazione dei veicoli e quante e quali classi è in grado di individuare.

Si evidenzia che, per ragioni di prestazioni fornite, di facilità di installazione e manutenzione, per la possibilità di classificare i veicoli rilevati, la presenza del sensore laser o virtuale costituisce titolo di preferenza in sede di valutazione delle offerte tecniche, rispetto al sensore a spira induttiva.

La telecamera deve avere caratteristiche tali da garantire la visione nitida dell’immagine ripresa in ogni condizione meteorologica.

In condizioni di bassa luminosità (es. ore notturne, particolari condizioni meteo etc.) la visione nitida delle immagini riprese (tale da permettere il corretto funzionamento del sistema alle prestazioni desiderate) deve essere garantita con l’ausilio delle opportune tecnologie di cui la porta deve disporre (telecamera sensibile agli infrarossi e dell’apposito illuminatore). Queste tecnologie non devono recare disturbo al guidatore del veicolo.

Il campo di ripresa deve permettere le migliori prestazioni dell’OCR e nel contempo:

- garantire all’operatore del centro una lettura agevole della targa;

- permettere all’operatore del centro di riconoscere le caratteristiche del veicolo (es. auto, moto, autobus, camion, ecc.);

- deve comunque rispettare tutte le eventuali norme vigenti in materia di tutela della privacy, omologazione degli apparati, etc.

- deve consentire la possibilità di attivare e disattivare, su richiesta dell’operatore, la visione al centro delle immagini dei flussi di traffico sul varco in tempo reale.

L’armadio che contiene il dispositivo logico del varco deve essere dimensionato in misura tale da poter accogliere anche i dispositivi di accesso alla rete di comunicazione che saranno forniti dalla ditta aggiudicataria e deve essere necessariamente posizionato su palo. Tali dispositivi potranno essere: router, modem, switch, etc. L’elettronica contenuta nell’armadio dovrà essere realizzata con componenti di tipo industriale e di alta affidabilità. La tipologia dell’armadio dovrà essere conforme alle caratteristiche di massima richieste dal committente in quanto è cura dello stesso l’ottenimento delle eventuali autorizzazioni paesaggistiche necessarie all’installazione del medesimo

pali forniti per il supporto dei dispositivi di varco dovranno avere forma e fattura tali da costituire un elemento di arredo urbano che si inserisca coerentemente nell’ambiente „storico-artistico‟ costituito dall’area ZTL.

Si precisa che su di essi devono essere posizionati, oltre che l’ottica delle telecamere, l’eventuale sbraccio (ove previsto), il pannello VMS nonché idonea segnaletica atta a indicare la presenza dell’area ZTL (pannelli 120x80).

5.1.6 Aggiornamento del software del varco

Il sw del varco deve essere realizzato in modo da garantire una sua facile aggiornabilità in caso di eventuali nuove release del sw, sia da centro che direttamente da unità logica di varco. A tale scopo il Concorrente deve predisporre opportuno software che permetta un service completo di aggiornamento dati e aggiornamento diagnostico a livello locale, per l’operatore incaricato della manutenzione dell’unità periferica.

La configurazione hw del varco, l’aggiornamento delle liste bianche, delle release del software applicativo etc. deve poter essere eseguito anche localmente, in caso di interruzione della rete di telecomunicazioni con il centro.

5.1.7 Algoritmo di compressione delle immagini

I files immagine prodotti in formato grafico hanno normalmente un’ampiezza piuttosto considerevole. Considerato che i flussi di dati inviati dai varchi verso il centro conterranno tali files, il Concorrente deve ottimizzarne la grandezza file, attuando una compressione con opportuno algoritmo.

Nel documento di offerta il Concorrente deve riportare che tipo di algoritmo/prodotto sw intende usare, specificando il rapporto di compressione medio ottenibile con i file immagine da trattare.

Nel caso di utilizzo di formati proprietari, le immagini devono essere inviate al centro criptate al fine della protezione del transito rilevato e rese successivamente disponibili per la loro analisi in formato JPG.

5.1.8 Protezione da condizioni ambientali sfavorevoli

Tutti i componenti installati presso il varco (armadio, dispositivi di ogni singola porta, ecc.) dovranno essere in grado di sopportare condizioni ambientali sfavorevoli quali acqua, umidità, gelo, neve, esposizione diretta ai raggi solari, alte temperature, forte vento, polveri, pollini, piogge acide, ecc..

È necessario indicare il grado di protezione IP dei singoli componenti proposti.

Particolare attenzione, in questo senso, va rivolta alle staffe di sostegno e al tipo del materiale di rivestimento e verniciatura dei contenitori. Tutti i componenti dovranno inoltre avere particolari accorgimenti contro il vandalismo.

L’armadio dovrà avere un grado di protezione IP 55 ed essere dotato di sistemi di ventilazione/condizionamento adeguati a garantire il corretto funzionamento degli apparati contenuti all’interno in qualsiasi condizione climatica: temperatura ambientale -20°C / +45° C.

5.1.9 Note aggiuntive

Dovrà essere garantita dall’Appaltatore la disponibilità per almeno 10 anni dalla data di fornitura delle parti di ricambio di tutti i componenti del varco.

L’Appaltatore, per ogni componente sopra citato, deve fornire tutte le informazioni relative a caratteristiche tecniche, funzionali e manutentive.

5.1.10 Armadio di varco

L’armadio dovrà essere di tipo stagno da esterno, costruito in materiale resistente alle intemperie, alle temperature precedentemente indicate, all’ambiente salino L’armadio sarà dotato di una porta anteriore con serratura a chiave, di un’asola che dovrà consentire il passaggio dei cavi attraverso appositi passacavi e di un telaio di supporto per le apparecchiature. L’armadio dovrà essere protetto contro i vandalismi e dovrà avere un grado di protezione minimo IP55, che dovrà essere garantito anche all’asola di ingresso dei cavi.

All’interno dell’armadio dovranno essere alloggiate le apparecchiature di alimentazione e controllo degli apparati montati su palo, ed in particolare:

a) I circuiti di sezionamento della tensione di alimentazione;

b) Gli alimentatori;

c) I circuiti di protezione elettrica;

d) I circuiti di protezione contro sovratensioni nella linea elettrica;

e) I circuiti di isolamento ottico e di protezione della linea dati;

f) Le morsettiere per i cablaggi di relazione con apparecchiature esterne;

g) I dispositivi di comunicazione (router, switch con porte Ethernet 10/100 MB Base-T);

h) Dispositivi di comunicazione Wi-Fi se previsto;

i) Dispositivi di comunicazione ADSL/UMTS se previsto;

j) Almeno tre prese protette da 16 A per l’alimentazione di apparati esterni;

k) Un sistema di condizionamento autoventilante.

Il Fornitore dovrà realizzare tutti i collegamenti fisici necessari per la trasmissione dei dati e per l’allacciamento elettrico tra gli apparati di ripresa installati su palo e gli apparati alloggiati nell’armadio.

5.2 Telecomunicazioni

L’appaltatore deve indicare una stima del traffico di rete generato da e verso il centro, calcolata nell’ipotesi di una media di 500 transiti giornalieri per ogni varco e di un aggiornamento quotidiano delle liste bianche e nere, e calendari. Si deve inoltre tener presente la possibilità di utilizzo da parte del gestore delle telecamere di contesto con la funzione di videosorveglianza del traffico al varco.

La progettazione e la realizzazione di un rete di telecomunicazione wireless è oggetto di fornitura.

La Società aggiudicataria dovrà infatti collegare via wireless i varchi elettronici del centro storico. La progettazione della rete, la scelta della tipologia di collegamento tra le porte in relazione alla morfologia del territorio ed alle scelte tecniche e di prodotto operate, sono pertanto demandati alla Società aggiudicataria. Tutti gli apparati che saranno forniti dovranno essere certificati per uso esterno e dovranno riportare il marchio CE. Per ogni tipologia di apparato presente in fornitura dovrà essere consegnata la relativa dichiarazione di conformità e la notifica di immissione sul mercato da parte del Ministero delle Comunicazioni.

5.3 Il Centro

Il centro del sistema elettronico di controllo accessi ha la funzione di trattare i dati e le immagini provenienti dai varchi elettronici allo scopo finale di permettere di sanzionare chi accede alla ZTL senza esserne autorizzato.

Competono al centro tutte le attività a partire dal ricevimento dei dati relativi ai transiti presunti non autorizzati (completi di immagini, ecc.) fino alla predisposizione dell’elenco delle targhe delle vetture la cui violazione è stata accertata, al centro, dall’agente di Polizia Municipale.

Competono invece all’applicativo “Open software” posto a valle del sistema di acquisizione dei transiti in violazione e gestito dal personale della Polizia Municipale, le attività successive che permettono, a partire dai dati inviati dal centro di controllo, l’acquisizione dei dati anagrafici dell’intestatario del veicolo, nonché la preparazione e notifica del verbale di sanzione.

Inoltre il centro ha la funzione di gestione del sistema, quindi di coordinare le comunicazioni con i varchi, aggiornare le liste, i profili e i parametri di funzionamento ed effettuare il controllo diagnostico dell’intero sistema.

Deve inoltre essere previsto, a livello di centro:

- un file di configurazione che contenga i parametri di regolazione degli accessi al varco, che saranno relativi agli intervalli giornalieri, eventualmente per tipo giorno, di “chiusura” ed “apertura” della ZTL, per ogni singolo varco, e delle varie fasce orarie in cui si applicano regole differenti;

- un file “calendario” che sia legato ad una procedura di aggiornamento annuale, che contenga le date delle festività, dei giorni prefestivi ecc.

Per quanto riguarda il trattamento dei dati relativi alle presunte violazioni, il centro si può considerare concettualmente diviso in 2 funzioni, nella prima viene verificata la correttezza della lettura effettuata in automatico (da OCR) della targa che eventualmente viene manualmente corretta, nella seconda avviene l’accertamento della violazione da parte di personale autorizzato ai sensi della normativa vigente.

Il controllo al centro viene effettuato con un ritardo di alcuni giorni rispetto al momento di prelievo delle immagini delle targhe, ciò al fine di permettere di recepire le autorizzazioni temporanee concesse dal Comune (per alberghi, eventi speciali, funerali, disabili, ecc.)

5.3.1 Funzioni relative al trattamento delle presunte violazioni

Per il trattamento delle presunte violazioni sono individuate due tipologie di operatori che opereranno su apposite interfacce. Gli operatori della prima funzione (operatori amministrativi) opportunamente configurati nel sistema. In tal caso gli operatori della seconda funzione (operatori di Polizia Municipale) eseguiranno entrambe le procedure previste dalle due funzioni.

Gli operatori della prima funzione (operatori ) svolgeranno i seguenti compiti:

- confrontare la lettura OCR della targa con l’immagine a schermo (relativa a transiti presunti non autorizzati) e controllare la correttezza della lettura effettuata dall’OCR;

- controllare le immagini relative alle targhe che non sono state lette (in parte o interamente) dall’OCR presso i varchi e con un’analisi visuale dell’immagine ripresa dalla telecamera, integrare i numeri o lettere mancanti per definire la composizione della targa;

- a fine procedura, confermare la correzione o inserire la rilevazione nella lista delle “dubbie”. Tali immagini saranno trattate da altro operatore, che disporrà dell’autorizzazione a cancellarla dalla lista nel caso la targa risulti non definibile con certezza.

- al termine della prima funzione, i dati con targhe lette e corrette, saranno nuovamente confrontati con la White-List (nel frattempo aggiornata con le autorizzazioni temporanee) al fine di eliminare dalla procedura i transiti che risulteranno autorizzati.

Gli operatori della seconda funzione (agenti di Polizia Municipale) svolgeranno i seguenti compiti:

- verificare le immagini trattate precedentemente dall’operatore della prima funzione;

- su tali immagini confermare la violazione o annullarla dopo aver constatato visivamente che il veicolo appartiene a categorie autorizzate (es. taxi, pullman etc. le cui targhe non risultano in lista bianca).

La conferma della violazione ha valore di accertamento ai fini dell’emissione della sanzione amministrativa.

La conferma della violazione si basa anche sull’ora (ed eventualmente sul varco) in cui è avvenuto il transito. Tali dati devono essere ben evidenziati sulla maschera che l’operatore dovrà consultare.

Gli operatori della seconda funzione dovranno poter svolgere, se necessario, anche la parte relativa alla prima funzione, arrivando direttamente al compimento dell’accertamento e successiva verbalizzazione.

Le interfacce per gli operatori devono essere di tipo “amichevole” (“user-friendly”) e di facile comprensibilità. Gli oggetti in esse contenuti devono essere riportati ed opportunamente illustrati a livello funzionale nei relativi manuali operatore che la D.A. deve produrre (vedi paragrafo. 10).

Inoltre l’Appaltatore dovrà illustrare le sequenze e le visualizzazioni che saranno implementate:

- per l’operatore della prima funzione, di conferma o correzione targa letta da OCR;

- per l’operatore della seconda funzione, di conferma o annullamento sanzione.

Dovrà essere possibile all’operatore accedere alle singole fasi della procedura un numero illimitato di volte per ogni singolo passo.

La funzione di verbalizzazione è la conferma finale che definisce la chiusura della procedura e non permette più variazioni a nessun operatore, sui dati dei transiti verbalizzati.

Ogni operatore del centro dovrà presentarsi al sistema con “username” e “password” personali, le quali daranno diritto ad accedere alle sole applicazioni previste per il profilo in cui rientra l’operatore. Il sistema deve richiedere il cambiamento periodico delle password.

5.3.2 Funzioni di gestione, diagnostica e manutenzione

Sono individuate ulteriori figure professionali:

- l’amministratore del sistema, a cui compete l’allocazione dei carichi di lavoro tra gli operatori e l’assegnazione delle password e la configurazione dei parametri di funzionamento del sistema (tra cui la creazione, l’aggiornamento, la gestione e manutenzione dei criteri da usare nelle varie fasce orarie e nelle varie porte);

- l’operatore addetto alla manutenzione delle liste, che sarà preposto all’aggiornamento, alla gestione e alla manutenzione degli archivi e delle liste (white-list autorizzati e le altre presenti nel sistema;

Per tali tipologie di operatori il sistema dovrà prevedere specifici applicativi o sezioni del software.

Per quanto riguarda la postazione dedicata alla diagnostica (che potrebbe coincidere con una normale postazione client di lavoro) e alla manutenzione degli apparati posti sui varchi (che deve potersi trovare indifferentemente sia presso i locali dove è ubicato il centro, sia presso altri locali collegato in connessione remota), l’applicativo sviluppato per il monitoraggio diagnostico del sistema periferico, deve:

- mostrare, con opportuna interfaccia grafica, le anomalie riscontrate, evidenziandole per:

  - codice del varco;

  - data e ora in cui è stata riscontrata l’anomalia;

  - livello di gravità dell’anomalia.

- collezionare i dati che il centro riceve, memorizzandoli in opportune tabelle che permettano la ricostruzione a posteriori dei tempi di fermo sistema.

Per la verifica del corretto funzionamento del varco, il concorrente dovrà predisporre opportune procedure che garantiscano l’individuazione del guasto in tempo reale e le relative statistiche.

5.3.2.1 Diagnostica delle comunicazioni

Il centro deve diagnosticare e collezionare i dati relativi alle funzionalità di comunicazione con i varchi.

I processi di gestione dell’invio / ricezione dati da e per i dispositivi logici dei varchi, devono tracciare su opportuni file di “log” almeno le seguenti informazioni:

- il tipo di anomalia riscontrata (ove diagnosticabile);

- a che livello (centro / periferia) e quanto è durata l’anomalia.

L’operatore addetto alla manutenzione deve poter verificare, scegliendo l’intervallo temporale desiderato, lo stato di disponibilità delle comunicazioni del sistema.

5.3.3 Esportabilità dei dati

Tutti i dati relativi a:

- diagnostica dei varchi;

- diagnostica delle comunicazioni;

- transiti autorizzati per fascia oraria e per classe veicolo (dato aggregato);

- transiti non autorizzati per fascia oraria e per classe veicolo (dato aggregato);

e tutti i dati relativi ai report (dati operativi, di funzionalità etc.) che il sistema è in grado di produrre, devono essere realizzati su data base come MS SQL o simili, ma con la possibilità di selezionare (per intervalli temporali scelti dall’operatore) ed esportare in formato Excel/Access e XML i dati prescelti per la reportistica necessaria.

5.3.4 Architettura del centro

Il centro dovrà essere composto da una rete locale di computer che sarà installata presso i locali definiti dal Committente.

La rete dovrà essere corredata dai dispositivi di comunicazione (modem, router, firewall ecc.) per la connessione con i varchi con il sistema informativo della Polizia Municipale più eventuali altre necessità di interfacciamento con altri Enti. La rete del sistema sanzionatorio dovrà comunque essere una rete a se stante, con connessioni ad altre reti solo ed esclusivamente funzionali al ricevimento di liste bianche da eventuale altro ente o all’interfacciamento con il sistema “Open software” per la ricerca intestatari veicoli presso PRA e Motorizzazione Civile e per la preparazione delle notifiche. Il sistema non dovrà essere direttamente collegato al Web. Tale opportunità sarà solo attivabile ad hoc per gli aggiornamenti dei sistemi operativi, antivirus ecc. e solo sotto controllo dell’amministratore di sistema.

La fornitura del centro deve essere dimensionata per un numero iniziale di 2 operatori. La configurazione delle postazioni, deve poter essere facilmente espandibile fino a 5 operatori, con la sola aggiunta degli ulteriori p.c. ad essi dedicati (non oggetto della presente fornitura) e senza nessun altro dispositivo hw o sw.

Gli applicativi forniti dovranno essere tutti realizzati con tecnologia web-based.

Gli operatori devono avere un livello di accesso differenziato alle funzioni del centro, in ragione delle mansioni a loro destinate.

Gli applicativi degli operatori, compreso quello per la gestione della manutenzione, devono poter essere operativi anche su postazioni remote ubicate in siti fisicamente diversi da quello dove risiede il sistema. Il committente deve poter ridefinire senza limitazioni la configurazione logistica e la collocazione dei terminali operatore, ridisponendoli in base alle proprie esigenze.

I dati provenienti dai varchi, devono essere presi in carico dal “server dati” (nel seguito SD). Esso deve provvedere a fornire i dati alle applicazioni per le procedure di validazione delle infrazioni e alle procedure di consultazione (dati peculiari del rilevamento ed immagine) da poter eseguire sia localmente che su terminali remoti.

Tali procedure sono implementate come client-web e devono essere attivabili sulle macchine delle postazioni operatore tramite browser (Internet Explorer, Mozilla FireFox, ecc.).

Sullo stesso Server devono risiedere le liste in uso nel sistema (white-list, black-list etc.) il cui dettaglio è riportato nel paragrafo0.

Le informazioni contenute in tale server sono pertanto oggetto di aggiornamento ed invio periodico dal centro ai varchi.

In particolare le liste bianche sono aggiornate automaticamente anche con i dati provenienti da procedure operanti presso altri uffici Comunali (es: ufficio Comunale di rilascio permessi per le autorizzazioni a lunga scadenza, uffici decentrati di Polizia Municipale per autorizzazioni a brevissimo termine, ecc.).

Il Server Dati deve avere dischi di adeguata capacità ed essere strutturato per garantire i requisiti di affidabilità indicati nel paragrafo 0. Al fine di garantire continuità operativa e quindi di proteggere i dati in esso contenuti, deve essere previsto un UPS che fornisca al sistema un’autonomia di almeno 30 minuti, in assenza di alimentazione di rete.

La lettura dei dati riguardanti accessi non consentiti, deve essere possibile in modalità on-line per i dati relativi ad almeno un anno di operatività del sistema. Oltre tale limite, i dati devono essere salvati su opportuni supporti e con procedure di indicizzazione che permettano all’operatore la facile individuazione della “posizione” del dato cercato

5.3.5 I computer del centro

Il Concorrente deve dimensionare e individuare i computer, in funzione dei carichi di lavoro e delle quantità di dati che si stima debbano essere trattati.

I computer forniti devono essere di buona qualità e prodotti da società affidabili e conosciute sul mercato o comunque prodotti da società in possesso della Certificazione ISO 9001.

I monitor devono avere dimensioni, caratteristiche e tecnologia costruttiva tali da poter mostrare le immagini provenienti dai varchi con sufficiente grandezza, in modo da garantire le migliori condizioni di lavoro e agevolare il più possibile la lettura delle targhe da parte dell’operatore.

I monitor delle postazioni operatore devono essere di tipo flat con tecnologia LCD e di dimensioni non inferiori a 19 pollici.

Il server dati, oltre a garantire l’affidabilità richiesta come descritto nel paragrafo0, deve possedere le seguenti caratteristiche tecniche di minima:

- memoria di massa di minimo 1 TByte,

- memoria RAM di minimo 4GByte

5.3.6 Dispositivi di rete

La rete dovrà essere realizzata in modo da rispondere pienamente alle caratteristiche tecniche imposte da tutte le norme vigenti in materia ed agli Standard internazionali.

Dovrà essere fornito un armadio da almeno 42U che verrà utilizzato per la collocazione del/i server, dei dispositivi di rete e per gestire la parte passiva e attiva del cablaggio.

L’armadio sarà collegato elettricamente a terra e dotato di un gruppo di 16 prese elettriche 220V tipo Shuko 6x10/16A, opportunamente protette con interruttore generale.

L’armadio fornito deve essere di tipo Rack con possibilità di accesso da fronte e lati, con forature secondo lo standard 19” in modo da consentire l‟installazione di pannelli di attestazione e di permutazione modulari e di tutte le apparecchiature di rete previste.

Lo/gli switch necessari dovranno essere di tipo layer 2 con:

- 24 porte 10/100 autosensitive;

- kit per installazione su rack 19” standard.

I modem/router e i dispositivi in genere utilizzati presso il centro e per le connessioni remote con gli altri enti / uffici devono essere di buona qualità, affidabili e configurati a cura dell’Appaltatore.

E‟ richiesta l’installazione, a cura dell’Appaltatore, di un Firewall a protezione del sistema nel suo complesso da accessi indesiderati tramite internet o da altre eventuali connessioni a reti esterne o terminali remoti.

5.3.7 Dispositivi UPS

Tutti gli apparati presenti nel Centro di Controllo dovranno essere protetti da black-out e da disturbi della rete di alimentazione mediante gruppo di continuità (UPS).

Gli UPS devono essere dimensionati in modo da permettere agli operatori di chiudere i programmi applicativi e il sistema operativo delle proprie postazioni in modo corretto (evitando quindi spegnimenti bruschi dei computer a seguito di black out) e in modo da garantire un‟autonomia di almeno 30 minuti primi (funzionamento senza alimentazione da rete) alle macchine principali del sistema, tra le quali rientrano:

- server dati;

- server processi;

- apparati di rete;

e tutto ciò che rientra garantisce il servizio on-line del sistema.

5.4 Liste e Archivi

5.4.1 Liste

Il sistema di controllo accessi si basa sull’utilizzo e la gestione di varie “liste” con caratteristiche dinamiche, ovvero aggiornate continuamente.

Nel presente paragrafo vengono elencate quelle che si ritengono essere le liste di minima necessarie per il funzionamento del sistema nella versione base (per il semplice controllo degli accessi alla ZTL), con un’ipotesi di strutturazione delle stesse.

L’elenco e la descrizione delle liste, di seguito riportato, è solo indicativo e le stesse potrebbero cambiare con l’adozione di differenti politiche di controllo e gestione della mobilità urbana.

Sarà compito dell’Appaltatore definire e presentare la composizione e le modalità di gestione delle liste che serviranno per permettere lo svolgimento di tutte le funzioni richieste al sistema.

Il sistema dovrà essere adeguatamente flessibile al fine di permettere l’adozione di differenti politiche di controllo. Dovrà essere illustrato come tale flessibilità del sistema sarà garantita.

Nelle liste, al numero di targa potranno anche essere associate altre informazioni integrative (es. caratteristiche di immatricolazione del veicolo). Tali dati sono indispensabili per verificare:

- se il veicolo appartiene all’insieme dei veicoli autorizzati (veicoli di residenti, veicoli adibiti a consegna merci, veicoli di enti, etc.);

- se il veicolo appartiene alla classe degli “ecologici”;

- se il veicolo appartiene alla lista dei veicoli rubati (gestione opzionale).

Le liste individuate sono di seguito elencate e successivamente descritte:

- WLC White-list targhe (residente al centro);

- WLV White-list targhe (residente al varco);

- BLRC Black-list dei veicoli rubati (residente al centro);

- BLRV Black-list dei veicoli rubati (residente al varco);

- WLEC White-list veicoli “ecologici”

- BLEC Black-list veicoli “non ecologici”

L’ipotesi di strutturazione delle liste è la seguente:

- archivio delle targhe dei veicoli autorizzati (White-list targhe Centro – WLC) che comprenda almeno i seguenti campi:

  - numero di targa;

  - data di inizio e fine della validità del permesso;

  - profilo orario di validità (0-24, 7.30-10.30, etc.);

  - varchi presso cui il permesso è valido;

  - il tipo di autorizzazione (solo ZTL, solo carico/scarico merci, ecc.);

  - dati dell’intestatario del permesso / del veicolo (opzionale);

  - categoria del veicolo;

  - categoria di “ecologicità” del veicolo;

Questo archivio deve poter essere aggiornato dai dati provenienti dagli uffici del Comune, che provvedono a trasmettere le informazioni relative a tutti i nuovi permessi rilasciati a titolo definitivo e quelli relativi ai dati della gestione delle eccezioni;

- archivio delle targhe dei veicoli autorizzati per eccezione (White-list giornaliera Centro), per la gestione di accessi eccezionali e temporanei (vedi punto precedente), che deve almeno contenere:

  - numero di targa del veicolo;

  - intervallo di validità dell’autorizzazione;

  - il tipo di autorizzazione;

- un’eventuale White-list per il Varco (WLV), identica alla WLC ma alleggerita dai campi non necessari al varco e quindi che contenga almeno:

  - numero di targa

  - profilo orario di validità (0-24, 7.30-10.30, etc.)

  - varchi presso cui il permesso è valido

  - data di inizio e fine validità permesso

  - categoria di “ecologicità” del veicolo

- un eventuale lista di veicoli rubati (Black-list rubate – BLRC / BLRV):

  - lista targhe veicoli rubati, aggiornata da polizia/vigili etc.

- Deve essere possibile anche una gestione della ZTL con il criterio:

  - in una data fascia oraria: accesso solo agli autorizzati (vedi liste precedenti); ù

  - in un’altra fascia oraria: accesso libero ai veicoli “ecologici” e divieto per i veicoli “non ecologici”;

- devono essere presenti e gestite anche le liste dei veicoli:

  - senza permesso di accesso alla ZTL ma “Ecologici” (WLEC);

  - senza permesso di accesso alla ZTL ma “Non Ecologici” (BLEC).

Deve essere previsto, per queste liste, la cancellazione automatica dei record che risultino non aggiornati recentemente.

5.4.2 Archivi

Deve essere preparato dal sistema l’elenco delle sanzioni da emettere, contenente i dati delle violazioni confermate dall’operatore abilitato, completo dei dati disponibili per la preparazione del verbale, e organizzato secondo il formato richiesto per l’interfacciamento con il software già esistente presso la Polizia Municipale per la preparazione e la notifica delle sanzioni.

Questo archivio non può essere modificabile da alcun operatore e le sanzioni confermate non devono più essere cancellabili, sarà consentito solo il successivo riempimento dei campi non riempiti nella prima fase (cioè relativi a dati generati nella fase di notifica del verbale).

Tale elenco deve essere memorizzato anche a livello di Centro sul database del Server Dati. Esso deve quindi essere completato a posteriori, in base agli esiti trasmessi come feedback dalla procedura del Comune/Polizia Municipale e trasmessi a mezzo file formato sequenziale contenente le informazioni di completamento dei campi.

Il Concorrente dovrà fornire una procedura di completamento automatico del database a partire da tali dati in formato sequenziale e dovrà prevedere e implementare opportune forme di sicurezza/protezione da accessi non autorizzati.

Gli esiti consentiranno di completare le informazioni relative ai veicoli di cui è stato precedentemente rilevata una violazione.

L’archivio deve almeno contenere i campi:

- riempiti nella prima fase:

  - ID del rilevamento;

  - targa rilevata;

  - immagine;

  - cod. del varco;

  - data e ora del rilevamento;

  - tipo e contesto della violazione; eventuali altre informazioni eventualmente raccolte (se presenti);

  - caratteristiche di “ecologicità” del veicolo e data di aggiornamento dell’informazione (se presenti);

- riempiti successivamente:

  - numero del verbale assegnato dalla Polizia Municipale;

  - esito della procedura sanzionatorie (notificato, pagato, passato a ruolo, archiviato, etc.)

L’archivio deve essere realizzato su data base di sistema preferibilmente di tipo MS SQL o simili.

Tutte le operazioni di trasmissione dei dati verso la Polizia Municipale (applicativo per la gestione delle notifiche) devono essere protette e tracciate; deve essere tenuta memoria dell’operatore che le ha effettuate.

5.4.3 Statistiche

Il centro deve essere in grado di fornire le seguenti statistiche:

- andamento dei transiti per varco, per data ed orario, per categoria di utente, per tipologia di irregolarità, eventuale classe del veicolo, ecc.

- visualizzazione selettiva delle immagini delle violazioni per varco non riconosciute in automatico, riconosciute, ecc.

- statistiche sui flussi di varco da concordare con il Committente prima dell’avvio in operatività del sistema.

Devono essere creati e gestiti automaticamente dal sistema gli archivi a fini statistici, tra i quali si riportano:

- un archivio che contenga i dati aggregati dei transiti presso gli accessi, scorporabili per:

  - varco;

  - data;

  - fascia oraria;

  - classe del veicolo;

  - tipo di autorizzazione;

- un archivio che contenga i dati aggregati relativi agli accessi in violazione, scorporabili per:

  - data;

  - varco; fascia oraria;

  - classe del veicolo;

  - categoria di “ecologicità” del veicolo.

Le statistiche devono essere aggiornate su base giornaliera.

5.4.4 Allineamento liste

Il centro deve provvedere a mantenere “allineate” e “consistenti” le liste presenti nei varchi rispetto a quelle memorizzate in centro.

Le liste sui varchi devono essere considerate comunque dei sottoinsiemi di quelle presenti in centro a meno dei campi non necessari alle loro funzionalità specifiche.

La trasmissione delle liste verso i varchi e dei dati dei varchi verso il centro, sono organizzate o in base ad uno scheduling programmato ad ore fisse o in base ad una richiesta specifica del centro o ancora ad evento in base a criteri di priorità predefiniti.

5.5 Prestazioni del Sistema

Il sistema nel suo complesso(cioè tutta la catena operazionale, escluso l’operatore) dovrà garantire una percentuale minima di riconoscimento targhe di almeno 95% (classe A) definita secondo procedura di verifica in laboratorio di cui alla UNI 10772; escludendo da tale valutazione le targhe dei ciclo motori e motocicli che saranno comunque verificate in fase di collaudo prestazionale.

A tal fine andrà allegata alla relazione tecnica di gara copia conforme del rapporto di prova.

5.6 Prescrizioni generali

L’Appaltatore dovrà descrivere con il massimo dettaglio i singoli componenti del sistema proposto (sia di centro che di varco) e le relative funzionalità previste.

Qualsiasi variazione migliorativa, rispetto a quanto richiesto, dovrà essere posta in evidenza e adeguatamente descritta e giustificata.

Per quanto riguarda i computer, i server, i dispositivi di rete, l’UPS, il concorrente dovrà specificare in dettaglio, nel documento di offerta tecnica, le caratteristiche tecniche.

- VMS – PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE

6.1 Caratteristiche del pannello VMS

Scopo dei display VMS è di informare l’utenza, in modo chiaro ed immediato, sulla funzionalità delle porte elettroniche ad essi abbinati con un messaggio del tipo “VARCO ATTIVO” oppure “VARCO NON ATTIVO”.

I pannelli saranno installati in posizione ben visibile, possibilmente sullo stesso palo della porta elettronica, così da risultare facilmente identificabili e comprensibili dagli automobilisti in transito: le caratteristiche dimensionali e prestazionali del display sono subordinate a tale scopo, e rimane pertanto prerogativa del fornitore quella di suggerire caratteristiche e/o funzionalità migliorative a tale fine.

6.2 Caratteristiche fisiche

Le caratteristiche fisiche e dimensionali del pannello dovranno essere coerenti con l’ambito di installazione (centro storico di località turistica) in modo da ridurre al minimo l’impatto con l’ambiente circostante. Le dimensioni finali, subordinate ai requisiti prestazionali (in termini di dimensione e numero di caratteri visualizzabili) indicati nei paragrafi successivi, dovranno essere le seguenti:

larghezza: 600 mm +/- 50mm

altezza: 500 mm +/- 50mm

profondità: 200 mm (massima)

Le seguenti caratteristiche sono inoltre richieste per garantire il corretto funzionamento nel contesto d’installazione:

Temperatura ambientale di funzionamento: -20°C / +40°C

Grado di protezione IP non inferiore a IP54.

Colore e forma esterna del pannello dovranno risultare omogenee con il palo di sostegno, evitando per quanto possibile spigoli vivi e protuberanze (ad eccezione di eventuali flange di attacco o simili), favorendo ove possibile l’aspetto estetico.

6.3 Prestazioni e normativa

Sono richiesti display monocromatici a matrice grafica almeno 1 riga di almeno 10caratteri . Tutte le caratteristiche dei display (luminosità, contrasto ecc.) dovranno risultare in linea con la specifica normativa inerente l’impiego di pannelli lato strada in ambito urbano (NORMA CEI 214-13, CEI UNI EN 12966-1).

In particolare, le seguenti caratteristiche dovranno essere tenute in conto:

- matrice a led con passo 10 mm;

- dimensione minima dei caratteri (altezza) 10 cm;

6.4 Comunicazione tra centro e pannelli

La comunicazione tra i pannelli installati presso i varchi e la workstation/software installata presso il centro, avverrà a mezzo di reti IP ad alta velocità.

- INSTALLAZIONE

7.1 Installazione degli apparati presso i varchi

Per quanto riguarda le installazioni degli apparati presso i 4 varchi oggetto della presente fornitura, l’Appaltatore a seguito dell’aggiudicazione dovrà elaborare i progetti esecutivi delle installazioni e dei lavori di predisposizione da effettuarsi.

Tali progetti esecutivi dovranno essere elaborati a partire dalle schede di varco dal Comune di Somma Vesuviana.

Gli oneri economici relativi alle attività di installazione dei dispositivi e di predisposizione dei siti (scavi, cavidotti, ripristini, cordoli, spostamento marciapiedi, staffe, basamenti, ecc.) saranno a carico alla ditta aggiudicataria.

Si evidenzia che gli apparati di varco dovranno essere installati su pali di supporto secondo le schede di varco con le indicazioni delle caratteristiche del sito. Tutte le opere che richiedono eventualmente interventi sul suolo pubblico devono rispettare le norme di settore

È cura dell’Appaltatore installare in ogni sua parte tutti i componenti del sistema sia hardware che software, compreso i dispositivi di accesso alla rete.

Ogni installazione va eseguita rispettando le eventuali prescrizioni date dal Committente relativamente all’impatto architettonico degli apparati.

Inoltre ogni installazione va eseguita a regola d’arte, rispettando ogni eventuale normativa e ponendo particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- facilità di accesso e smontaggio per interventi manutentivi;

- protezione da urti, protezione da atti vandalici;

- rischio per i passanti in caso di rottura dei supporti;

- inserimento ambientale nel contesto storico-architettonico.

In particolare, per quanto riguarda i cablaggi, nessun cavo dovrà rimanere a vista.

Si evidenzia che tra le norme da rispettare rientra il Nuovo Codice della Strada (e relativo Regolamento di attuazione).

Si evidenzia che, per ragioni di impatto ambientale e di facilità di manutenzione, è più gradita al Committente una soluzione che preveda, l’installazione del “gruppo ottico” (telecamera, illuminatore) su un palo senza sbraccio (cioè a filo corsia) invece che su un palo con sbraccio sopra la corsia.

7.2 Installazione degli apparati al Centro

Le installazioni degli apparati per il Centro di gestione dovranno avvenire presso la sede del Comando di polizia Municipale del Comune di Somma Vesuviana sito in Via San Giovanni De Matha.

Il costo dell’installazione è a totale carico dell’Appaltatore compreso il trasporto al piano e lo smaltimento del materiale di imballaggio.

Gli apparati della centrale dovranno essere installati rispettando tutte le normative vigenti riguardanti le apparecchiature sotto tensione e l’ergonomicità delle postazioni operative.

E‟ compresa nella fornitura la realizzazione della rete LAN di collegamento dei vari apparati del centro e della rete di alimentazione elettrica.

- AFFIDABILITA’

8.1 Affidabilità

Tutti gli apparati forniti dovranno avere un’affidabilità tale da soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- Il/i computer del Centro che avranno i compiti di server, interazione con i varchi e processing delle informazioni (moduli on-line) dovranno essere realizzati su piattaforme che garantiscano alta disponibilità (ridondanza dei dischi e dei sistemi di elaborazione), tali da garantire la sostituzione del componente guasto senza spegnere l’apparato.

- Sono ammessi tempi di failure inferiori ai 2 minuti per il ripristino automatico (senza operatore) delle funzionalità; per quanto riguarda le postazioni operatore è richiesta una postazione di back-up da utilizzare in caso di guasto; l’elettronica che compone l’intero varco dovrà avere un MTBF (comprensivo di eventuali malfunzionamenti software) di almeno 10.000 ore (calcolato per ogni singolo varco);

- i PC dovranno avere una vita utile di almeno 5 anni; il varco con tutti gli apparati che lo compongono dovranno avere una vita utile di almeno 5 anni.

Il concorrente dovrà presentare, in sede di offerta tecnica, un’analisi di affidabilità che evidenzi il rispetto di tali specifiche.

- ALTRI ELEMENTI DELLA FORNITURA

9.1 Formazione del personale

L’Appaltatore dovrà garantire un adeguato addestramento del personale che opererà sul sistema. In particolare dovranno essere previsti tre differenti gruppi di utenti ognuno dei quali dovrà raggiungere obiettivi diversi. È quindi richiesto un addestramento minimo diverso per ogni gruppo come descritto nei punti seguenti. Ogni onere organizzativo (materiale di documentazione, audiovisivi, etc.) è a carico dell’Appaltatore.

Tutti i corsi devono essere tenuti in lingua italiana.

9.1.1 Operatori centro di controllo

Il corso, della durata presumibile di qualche ora ed eventualmente ripetibile nel corso del primo anno di utilizzo, si rivolge agli operatori del centro di controllo, ovvero al personale preposto a ricevere, controllare, correggere, smistare, verificare e validare i dati (immagine e relative informazioni) provenienti dalle porte elettroniche e relative ai rilievi di transiti presunti non autorizzati o dubbi.

Il corso deve mettere in grado il personale di operare autonomamente sul sistema e per tale motivo deve essere corredato, oltre che di adeguata manualistica (una copia per ciascun partecipante al corso), di addestramento “on-site”. Il corso pertanto sarà tenuto presso i locali del centro di controllo.

Sarà cura dell’Appaltatore predisporre un sistema simulato di informazioni giunte dalle porte che permetta agli operatori di imparare in condizioni operative reali.

Il numero dei partecipanti potrebbe essere di 3/4 persone.

9.1.2 Operatori addetti alla manutenzione delle liste

Il corso, della durata presumibile di qualche ora ed eventualmente ripetibile nel corso del primo anno di utilizzo, si rivolge al personale del centro di controllo preposto all’aggiornamento, gestione e manutenzione degli archivi e delle liste (white-list autorizzati e le altre presenti nel sistema)

Il corso deve mettere in grado il personale di operare autonomamente sul sistema e per tale motivo deve essere corredato, oltre che adeguata manualistica (una copia per ciascun partecipante al corso), di addestramento “on-site”. Il corso pertanto sarà tenuto presso i locali del centro di controllo.

Sarà cura dell’Appaltatore predisporre un sistema simulato di informazioni da trattare che permetta agli operatori di imparare in condizioni operative reali.

Il numero dei partecipanti potrebbe essere di 3/4 persone.

9.1.3 Amministratori del sistema

Il corso, della durata presumibile di qualche ora ed eventualmente ripetibile nel corso del primo anno di utilizzo, si rivolge agli amministratori del sistema centrale. Essi  devono essere formati per essere in grado di svolgere tutte le operazioni di competenza del personale del centro di controllo già descritto ai punti precedenti e inoltre devono essere in grado di conoscere il funzionamento del sistema nel complesso e in ogni dettaglio, di gestire correttamente tutte le funzionalità degli apparati, di essere in grado di effettuare programmazioni di parametri di funzionamento (compresa la creazione, l’aggiornamento, la gestione e la manutenzione dei profili da usare nelle varie fasce orarie e nelle varie porte), di gestire i carichi di lavoro degli operatori e le relativi livelli di accesso al sistema, di accedere agli archivi statistici prodotti dal sistema, ecc.

La formazione di tale personale sarà completata con:

- la fornitura dei manuali contenenti tutte le informazioni utili per svolgere correttamente le attività descritte precedentemente nel presente paragrafo;

- l’accessibilità a tutta la documentazione prevista insieme alla fornitura del sistema;

- la presenza del personale dell’Appaltatore presso il centro di controllo nell’ambito dell’attività di “Messa a punto del sistema” secondo i tempi previsti per la sua installazione e comunicati mediante accordi con la Stazione Appaltante.

Il corso pertanto sarà tenuto presso i locali del centro di controllo,

9.2 Documentazione

L’Appaltatore deve fornire, entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva, la seguente documentazione in italiano (in formato cartaceo e come file PDF e/o DOC):

- progetto di realizzazione del sistema;

- progetto esecutivo delle installazioni delle porte in ognuno dei 4 varchi;

- descrizione di funzionamento e specifiche tecniche degli apparati di varco e di centro, comprensiva di schemi elettrici e funzionali degli apparati, di disegni tecnici e di descrizione dei protocolli di comunicazione utilizzati;

- manuali di installazione del sw del sistema;

- manuale descrivente le procedure di gestione del sistema;

- manuali di uso per il personale operativo del centro di controllo (si veda il paragrafo “Addestramento del personale”);

- descrizione della struttura ed organizzazione del data base e di tutti i log file utilizzati dal sistema;

- elenco parametri di funzionamento programmabili;

- manuale di uso di ogni altro pacchetto software utilizzato;

- copia di autorizzazioni, licenze, ecc. eventualmente ottenute per l’installazione degli apparati e dei cavidotti;

- certificazioni di immatricolazione o omologazione del sistema e degli apparati installati;

- descrizione dell’architettura della rete di PC;

- riferimenti a cui rivolgersi per l’assistenza tecnica;

- elenco parti di ricambio con relativi numeri d’ordine;

- descrizione di ogni installazione di varco, comprensiva di mappa della canalizzazioni sotterranee e di ogni informazione utile alla manutenzione, i cui elaborati grafici devono corrispondere all’eseguito (As Built);

- completa documentazione dei sistemi acquisiti sul mercato (PC, Hub, PABX, switch, router, firewall, apparati di connessione Wi-Fi etc.);

- procedure di collaudo del sistema e delle sue parti;

- programma di interventi manutentivi ordinari, a carico dell’appaltatore, compresi nel prezzo posto a base di gara.

9.3 Progettazione esecutiva

La progettazione esecutiva riguarderà:

- configurazione ed architettura di sistema;

- unità di varco:

  - apparati;

  - impiantistica elettrica;

  - opere civili;

  - attrezzaggio al varco;

- sistema di connessione dati:

  - modalità di trasmissione dati e standard utilizzati;

  - sicurezza della trasmissione dei dati;

- unità centrale:

  - architettura e componenti dell’hardware;

  - architettura del software;

  - impiantistica elettrica e della rete dati;

9.4 Caricamento dati

Fanno parte delle attività di competenza della D.A. comprese nella fornitura in oggetto:

- il riempimento iniziale degli archivi relativi ai profili di funzionamento dei varchi e ai profili operatori di centrale;

- la configurazione di tutti parametri di funzionamento regolabili dei varchi, del centro e relativi all’utilizzo della rete di telecomunicazioni;

- l’assistenza al riempimento iniziale delle white-list degli autorizzati e delle altre liste previste nel sistema.

9.5 Manutenzione del sistema

L’Appaltatore è impegnato, dall’installazione del sistema e per tutta la durata del periodo contrattuale, senza oneri per il Committente, alle prestazioni descritte.

Di seguito vengono richiamati i tempi e le modalità di intervento in caso di guasti e/o malfunzionamenti del sistema. In caso di guasti/malfunzionamenti al sistema centrale (postazioni operative, centro di gestione), il centro di controllo segnalerà il guasto tramite fax all’Appaltatore mediante apposito modulo. L’Appaltatore dovrà:

- fornire immediata assistenza telefonica (o teleassistenza sw con procedure di accesso remoto e sicurezza concordate con il Committente), nei giorni e nelle ore lavorative come più avanti specificato;

- intervenire in sito, qualora il guasto/malfunzionamento non fosse risolvibile con l’assistenza telefonica, e risolvere il guasto ripristinando la funzionalità del sistema entro 12 ore lavorative dalla ricezione del fax;

- in caso di guasti/malfunzionamenti di particolare gravità, entro 12 ore lavorative dalla ricezione del fax dovrà essere comunque garantito un funzionamento degradato del sistema; il ripristino completo di tutte le funzionalità del sistema deve essere in ogni caso garantito entro 3 giorni lavorativi dalla data di segnalazione del guasto.

In caso di guasti/malfunzionamenti ad un sistema di varco, il centro di controllo segnalerà il guasto tramite fax all’Appaltatore mediante apposito modulo. La D.A. dovrà:

- intervenire in sito e risolvere il guasto ripristinando la funzionalità del sistema entro 12 ore lavorative dalla ricezione del fax;

- in caso di guasti/malfunzionamenti di particolare gravità, entro 8 ore lavorative dalla ricezione del fax dovrà essere comunque garantito un funzionamento degradato del sistema; il ripristino completo di tutte le funzionalità del sistema deve essere in ogni caso garantito entro 3 giorni lavorativi dalla data di segnalazione del guasto.

Nell’ambito di qualsiasi intervento manutentivo, al fine di rispettare i tempi di risoluzione dei problemi sopra riportati, dovrà essere prevista la sostituzione completa di ogni componente guasto. Sono a carico dell’Appaltatore le operazioni di ritiro, ripristino, installazione del componente sostitutivo, trasporto, installazione al piano di ogni componente del sistema.

L’Appaltatore dovrà inoltre garantire, dall’installazione del sistema e per tutta la durata del periodo contrattuale, gli interventi di manutenzione preventiva e pulizia dei dispositivi ottici secondo il programma degli interventi.

Per ogni intervento manutentivo eseguito, l’Appaltatore dovrà fornire, su un modulo standard, un rapporto di intervento preciso e circostanziato, contenente anche informazioni sul tipo di materiale eventualmente sostituito, sulle ore di lavoro effettuate e sull’origine del problema e sulle possibilità che esso si ripresenti.

Qualsiasi spesa di trasporto o spedizione di materiale necessario per la manutenzione del sistema è a carico dell’Appaltatore.

Sono intese come ore lavorative quelle comprese tra le 8 e le 18 di ogni giorno feriale .

Attività di assistenza e manutenzione durante il periodo di garanzia :

- Euro 100 per ogni ora lavorativa di ritardo rispetto al tempo di intervento e ripristino di 8 ore previsto;

- Euro 200 per ogni giorno lavorativo di ritardo nel ripristino di tutte le funzionalità del sistema, rispetto al termine di 3 giorni previsto

9.6 Proprietà

Tutte le opere edili realizzate dall’appaltatore sono di proprietà del Comune di Somma Vesuviana.

La piena disponibilità del sistema sarà del Comune Somma Vesuviana per tutta la durata del periodo contrattuale, fermo restando che la proprietà intellettuale e industriale del software, rimane del fornitore.

- GARANZIE TECNICHE

Si precisa che per tutti i termini indicati al presente articolo i giorni si intendono solari e consecutivi, mese di agosto incluso, e le ore si intendono solari.

La consegna dei beni oggetto di fornitura e l’effettuazione delle prestazioni di servizi inerenti non costituisce in nessun modo accettazione dei medesimi anche ai fini dell’esonero di responsabilità dell’Appaltatore.

La Fornitura risulterà accettata dal Committente solo a esito di collaudo definitivo favorevole da parte del Committente stesso.

La manutenzione prestata dall’Appaltatore decorre dalla data del verbale con esito positivo del collaudo definitivo ed ha durata contrattuale.

La manutenzione, onnicomprensiva, non viene applicata esclusivamente per problemi originati da dolo, uso improprio o manomissione.

A meri fini esemplificativi, si precisa che la manutenzione si intende estesa alla qualità dei materiali e ai procedimenti costruttivi, alle deficienze di natura progettuale dell’apparato fornito; di conseguenza nel caso in cui si rendessero necessarie modifiche anche progettuali per fare fronte a tali deficienze, lo studio, l’attività di sviluppo e la realizzazione di esse sarà ad esclusivo carico dell’Appaltatore.

A tale scopo, le porte saranno disattivate per il periodo strettamente necessarie allo smontaggio, riparazione, approvvigionamento e rimontaggio del particolare avariato. La durata di tale periodo verrà determinata caso per caso in contraddittorio fra Committente e Appaltatore.

Durante il periodo di manutenzione contrattuale tutte le spese di trasporto e/o spedizione di materiale necessario per la manutenzione del sistema sono a carico dell’Appaltatore.

Durante il periodo di manutenzione contrattuale l’Appaltatore deve munirsi di un domicilio eletto.

Gli ordini di servizio, le comunicazioni e qualsivoglia notazione del Committente inviate al domicilio eletto si presumeranno conosciute dall’Appaltatore che non potrà pertanto esonerarsi della responsabilità relativa all’inottemperanza alle prescrizioni comunicate adducendo la mancata conoscenza delle medesime.

A tal proposito, l’Appaltatore dovrà dotarsi di un recapito via telefax / mail (attivo 24 ore su 24).

L’eventuale mutamento del recapito via telefax / mail e del domicilio eletto dovrà essere comunicata al Committente mediante lettera raccomandata a.r. almeno 72 ore prima dell’evento.

In caso di inottemperanza, le eventuali comunicazioni giunte al recapito precedente saranno considerate come conosciute dall’Appaltatore.

Durante il periodo di manutenzione contrattuale l’Appaltatore deve assicurare gli interventi di manutenzione come descritto al punto 9.

- VIGILANZA E CONTROLLO SULL’ATTIVITA’ DEL FORNITORE 31

Il Committente avrà la facoltà di impartire tutte le disposizioni ritenute opportune e/o necessarie – nel corso dell’esecuzione delle prestazioni e sino al compimento delle operazioni di collaudo – per assicurare il buon esito della fornitura nell’interesse precipuo del Committente.

Tale facoltà non potrà essere addotta dal Fornitore quale esimente delle proprie responsabilità.

Il Committente si riserva la facoltà:

- di effettuare, in qualsiasi momento, tutti i controlli finalizzati a verificare la perfetta esecuzione della fornitura, per la puntuale osservanza delle disposizioni contenute nei documenti contrattuali e per il rispetto delle norme vigenti, ivi comprese le prescrizioni dell’Autorità Garante della Privacy;

- di visitare e sorvegliare l’esecuzione delle attività dedotte in contratto, di effettuare controlli, misurazioni, constatazioni strutturali e funzionali;

- di fare eseguire presso laboratori sperimentali ufficiali – a spese dell’Appaltatore ivi comprese quelle di imballaggio e trasporto dei campioni – tutte le prove che riterrà opportune su campioni di acciaio o altri materiali, sulle forniture di qualsiasi genere effettuate dall’Appaltatore, comprese quelle da impiegare nei lavori di finitura e ogni altra prova ritenuta necessaria e/o opportuna – anche su componenti elettrici e/o elettronici – in aggiunta a quelle che il Fornitore medesimo è tenuto a fare eseguire sistematicamente per proprio conto.

L’Appaltatore dovrà, a richiesta del Committente, porre tempestivamente a disposizione i materiali, i componenti della porta e dei supporti nonché gli strumenti ed i mezzi necessari per gli accertamenti di cui innanzi, per le verifiche da effettuare negli stabilimenti produttori, di apparecchiature, di strumentazione, di arredi ecc.

- CUSTODIA DEL MATERIALE FORNITO

La custodia dei beni oggetto della fornitura è affidata all’Appaltatore in qualità di depositario fino alla consegna ed accettazione degli stessi da parte del Committente.

Durante la custodia, in caso di avarie, smarrimento, furti, sinistri ed altri elementi similari, anche se derivanti da cause di forza maggiore, l’Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione delle parti comunque avariate o mancanti, senza alcun onere per il Committente.